МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

______________________                                           Директор ГБОУ СПО КГТК КК

______________________                                           ______________Ю.В.Юрченко

«___»____________20__г.                                          «___»_________________20__г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

Специальность: 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г. Краснодар, 2022 г

Содержание

Стр.

Пояснительная записка…………………............………………..………..…....…......3

1 Паспорт программы практики………............…………….………….....…….……4

2 Структура и содержание учебной практики.............................................................6

2.1 Объем учебной практики…………………….........…………................……........6                                                 2.2 Содержание учебной практики…………….........…………......……….…..….....7

2.2.1 Содержание учебной практики ПМ. 01…...........…………......………......…....7

2.2.2 Содержание учебной практики ПМ. 02…..............………......……….….……11

2.2.3 Содержание учебной практики ПМ. 05…...........…………..............…….……16

3 Условия реализации учебной практики...................................................................35

Пояснительная записка

Учебная практика является обязательным разделом Программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

Практика представляет собой вид практических занятий, обеспечивающих практическую, ориентированную на специальность, подготовку обучающихся.

Целью практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 08.02.01.  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки проведения установлены образовательным учреждением в соответствии с УПССЗ образовательного учреждения.

Учебная практика по профилю специальности проводится образовательным учреждением в рамках профессиональных модулей:

ПМ.01.Участие в проектировании зданий и сооружений

ПМ02- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства;

ПМ05- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Целью учебной практики является формирование профессиональных и общих компетенций по специальности 08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Учебная практика по специальности 08.02.01.  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» проводится на базе КГТК в рамках профессиональных модулей, и реализовывается концентрированно в несколько периодов.

Учебная практика направлена на получение профессиональных  навыков. Рабочая программа практики разработана на рабочих программ модулей специальности 08.02.01.«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Одной из составляющей  рабочей программы учебной  практики является разработка форм и методов контроля для оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций. При разработке содержания вида практики по профессиональным модулям выделен необходимый  практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды работ, необходимые для овладения   работами  включенные в рабочую программу модулей .

# Формой аттестации по учебной практике  является дифференцированный зачет.

# 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Программа учебной практики является частью Программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

Выполнение штукатурных работ

ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных       работ.

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  сложности.

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Выполнение малярных работ

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.

ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.

ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными материалами.

ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.

Выполнение облицовочно-плиточных работ плитками и плитами.

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ.

ПК  4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицовочных  поверхностей плитками и плитами.

Столяр строительный

ПК 5.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий

ПК 5.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности

ПК 5.3 Выполнять столярно-монтажные работы.

ПК 5.4 Производить ремонт столярных изделий

1.2  Цели и задачи учебной  практики

- приобретение обучающимися опыта в проектировании зданий и сооружений;

- требования к результатам освоения модуля;

- приобретение обучающимися опыта в организации   работ, при эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности;

- приобретение обучающимися опыта при выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов;

-иметь практический опыт в выполнение работ по нескольким профессиям рабочих (штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, столяр строительный).

1.3 Количество часов на освоение практики.

ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений – 72 часа

ПМ02- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства – 72 часа

ПМ05- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих- 396 часов.

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1  Объем и виды практики по специальности 08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

| Вид практики |  | Количество часов | Форма проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учебная практика |  |  |  |
| Модуль ПМ 01 | Участие в проектировании зданий и сооружений | 72 | Концентрированная |
| Модуль ПМ 02 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства | 72 | Концентрированная |
| Модуль ПМ 05 | Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | 396 | Концентрированная |
| Дифференцированный зачет разряд по профессиям: 13450 Маляр, 19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник», 18880 Столяр строительный |  |  |  |
| Итого 540 |  |  |  |

2.2  Содержание практики

2.2.1 Содержание учебной   практики по профессиональному модулю

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

Цели и задачи учебной практики

-приобретение обучающимися опыта в проектировании зданий и сооружений

- требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующими профессиональными компетенциями, в ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен:

ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений

иметь практический опыт:

- подбора  строительных конструкций и материалов;

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- разработки  карт технологических и трудовых процессов.

уметь:

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

- определять глубину заложения фундамента;

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;

- выполнять статический расчет;

- проверять несущую способность конструкций;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов;

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.

знать:

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;

-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);

- способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ);

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники;

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов;

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;

- особенности выполнения строительных чертежей;

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов.

| №виды работ | Виды работ | Тематика заданий по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: -подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием информационных программ; -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы; -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD; -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: - узлов цоколя зданий; карнизных узлов зданий; стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. | 6 6 6 6 |
| 1-2 | Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационных профессио-нальных программ: - сбор нагрузок; -определение расчётного сопротивления грунта, определение размеров подошвы ленточного фундамента; -расчёт железобетонной конструкции. | 6 6 6 |
| 1-3 | Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования : -чертежа плана здания в AutoCAD; - чертежа разреза здания в AutoCAD; -фасада здания, узлов в AutoCAD. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий | 6 6 6 |
| 1-4 | Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ | 6 |
|  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  | Итого |  | 72 |

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля

ПМ. 01  Участие в проектировании зданий и сооружений

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчетности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями | Знание и умение правильной подборки строительных конструкций при разработке несложных узлов и деталей | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблюде-ний за деятельность-ю обучающегося в процессе произ-водственного урока |
| ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций | Соблюдение технологической последовательности при разработке проектирования строительных конструкций с использованием информационных технологий | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблюде-ний за деятельность-ю обучающегося в процессе произ-водственного урока |
| ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования | Соблюдение технологической последовательности при разработке архитектурных чертежей | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблюде-ний за деятельность-ю обучающегося в процессе произ-водственного урока |
| ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. | Соблюдение технологической последовательности при разработке проекта производства работ на несложных строительных объектах | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблюде-ний за деятельность-ю обучающегося в процессе произ-водственного урока |

2.2.2 Содержание учебной   практики по профессиональному модулю

ПМ. 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

Иметь практический опыт:

-подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ;

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации;

- представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам;

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда;

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации;

уметь:

-  планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; - осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; - проводить обмерные работы;

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

- вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций);

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации;

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов,

знать:

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ;

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

- методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ;

- технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;

- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты;

- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты;

- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные	приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

- схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- рациональное применение строительных машин, средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

- правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ;

- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;

- методы профилактики дефектов систем защитных покрытий;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ;

- основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства;

- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления

| № виды работ | Виды работ | Тематика заданий по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. | Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки : -получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; -выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; -выполнение выноса проектной отметки на обноску; оформление заданной комплексной работы. | 6 6 6 |
| 2-2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. Оформление заданной комплексной работы. | 6 6 |
| 2-3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. | Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: -получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией; -составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; -составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию); -составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с применением программного комплекса); | 6 6 6 6 |
| 2-4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. | -составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного комплекса). -составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной документации; защита выполненных работ. | 6 6 |
|  |  | Дифференцированный зачет | 6 |
|  | Итого |  | 72 |

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля

ПМ. 02- Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов

| Результаты (освоенные профессио-нальные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы отчетности | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. | Правильность применения технологической последо-вательности при выполне-нии подготовительных работ на строительной площадке. Соблюдение правил техники безопасности. Разделять машины и средства малой механиза-ции по типам работ. | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблю-дений за деятель-ностью обучающе-гося в процессе производственного урока |
| ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. | Организовывать и выполнять подготовку строительных конструкций к монтажу. Знать технологическую последовательность выполнения работ. Знать формы реконструкции строительных объектов. | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблю-дений за деятель-ностью обучающе-гося в процессе производственного урока |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. | Определение и учет выполнения объемов работ и списание материальных ресурсов. Обеспечивать приемку и хранение материалов в соответствии с нормативно –технической документа-цией. Вести списание материалов в соответствии с нормами расхода. | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблю-дений за деятель-ностью обучающе-гося в процессе производственного урока |
| ПК 2. 4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. | Проведение мероприятий по учету контроля и качества выполняемых работ. Проводить обмерные работы. Оформлять документы на приемку работ. | Выполнение практического задания | Текущий контроль в форме демонстрации правильного выпол-нения операции, результаты наблю-дений в процессе производственного урока |

2.2.3 Содержание учебной  практики по профессиональному модулю

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям, служащих

08.02.01. «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: 13450 Маляр, 19727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник» 18880 Столяр строительный

Количество часов по учебной практики 396 часов.

Выполнение штукатурных  работ

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен

Иметь практический опыт

-выполнения штукатурных работ;

-выполнения малярных  работ;

-выполнения облицовочно-плиточных работ;

-выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;

-выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей.

уметь:

-организовывать рабочее место;

-просчитывать объемы работ и потребности материалов;

-определять пригодность применяемых материалов;

-создавать безопасные условия труда;

-прибивать изоляционные материалы и металлически сетки;

-натягивать металлические сетки по готовому каркасу;

-выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;

-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;

-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;

-промаячивать поверхности с защитой их полимерами;

-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному составу;

-приготавливать растворы из сухих растворных смесей;

-приготавливать декоративные и специальные растворы;

-выполнять простую штукатурку;

-выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

-подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;

-отделывать откосы заглушены и отливы сборными элементами;

-железнить поверхности штукатурки;

-выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;

-разделывать швы между плитами сборных

железобетонных перекрытий, стеновых панелей;

-выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;

-наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;

-отделывать фасады декоративной штукатуркой;

-торкретировать поверхности с защитой их полимерами;

-покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими,

термостойкими, растворами;

-вытягивать тяги с разделкой углов;

-вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;

-облицовывать ГКЛ на клей;

-облицовывать ГКЛ стен каркасным способом;

-отделывать швы между ГКЛ;

-контролировать качество штукатурок;

-выполнять беспесчаную накрывку;

-выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;

-наносить гипсовые шпатлевки;

-наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;

-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;

-ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки.

знать:

-основы трудового законодательства;

-правила чтения чертежей;

-методы организации труда на рабочем месте;

-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

-технологию подготовки различных поверхностей;

-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ;

-свойства материалов, используемых при штукатурных работах;

-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, -приспособления и инвентаря;

-способы устройств вентиляционных коробов;

-способы промаячивания поверхностей;

-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;

-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;

-устройство и принцип действия машин и механизмов;

-устройство шаблонов для вытягивания тяг;

-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при штукатурных работах;

-виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;

-составы мастик для крепления сухой штукатурки;

-виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

-основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;

-технология и устройства марок и маяков;

-отделка оконных и дверных проемов;

-технологическую последовательность обычного

оштукатуривания поверхностей;

-технологию выполнения декоративных штукатурок;

-технологию выполнения специальных штукатурок;

-технологию вытягивания тяг и падуг;

-технологию облицовки стен гипсокартонными листами;

-технологию отделки швов различными материалами;

-требования СНиП к качеству штукатурок;

-техника безопасности при выполнении штукатурных работ;

-основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;

-технологию выполнения гипсовой штукатурки;

-технику безопасности при отделке штукатурки;

-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;

-требования СНиП к качеству штукатурок.

Выполнение малярных работ

- В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;

- окрашивания поверхностей различными малярными составами;

- оклеивания поверхностей различными материалами;

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;

уметь:

- читать архитектурно-строительные чертежи;

- организовывать рабочее место;

- просчитывать объемы работ и потребности материалов;

- экономно расходовать материалы;

- определять пригодность применяемых материалов;

- создавать безопасные условия труда;

- очищать поверхности инструментами и машинами;

- сглаживать поверхности;

- подмазывать отдельные места;

- соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;

- предохранять поверхности от набрызгов краски; подготавливать различные поверхности к окраске;

- оклеивать поверхности макулатурой;

- подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;

- подготавливать обои к работе;

- приготавливать нейтрализующие растворы;

- приготавливать шпаклевочные составы;

- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту;

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона;

- приготавливать клей;

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

- осуществлять обработку поверхности олифой;

- протравливать штукатурки нейтрализующим раствором;

- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом;

- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и неводными составами;

- покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;

- вытягивать филенки;

- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;

- отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два - четыре тона;

- отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками;

- контролировать качество окраски;

- наносить клеевые составы на поверхности;

- оклеивать потолки обоями;

- оклеивать стены различными обоями;

- контролировать качество обойных работ;

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;

- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;

- контролировать качество ремонтных работ;

- соблюдать безопасные условия труда;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- основы экономики труда;

- правила техники безопасности;

- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;

- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;

- назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов;

- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;

- способы копирования и вырезания трафаретов;

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;

- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов;

- способы приготовления окрасочных составов;

- способы подбора окрасочных составов;

- правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия;

- требования, предъявляемые к качеству материалов;

- требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ;

- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;

- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных работ;

- технологическую последовательность выполнения малярных работ;

- способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;

- виды росписей;

- способы вытягивания филенок;

- приемы окрашивания по трафарету;

- виды, причины и технологию устранения дефектов;

- контроль качества малярных работ;

- правила техники безопасности при выполнении малярных работ;

- технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;

- виды обоев, принцип раскроя обоев;

- условия оклеивания различных видов обоев и пленок;

- виды, причины и технологию устранения дефектов;

- правила техники безопасности при выполнении обойных работ;

- технологию ремонта поверхностей, оклеенных материалами, окрашенных водными и неводными составами;

- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей;

- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ;

- выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;

- выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами;

уметь:

- читать архитектурно-строительные чертежи;

- правильно организовывать и содержать рабочее место;

- просчитывать объемы работ;

- экономно расходовать материалы;

- определять пригодность применяемых материалов;

- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность;

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке;

- подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;

- устраивать выравнивающий слой;

- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей;

- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики;

- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

- соблюдать безопасные условия труда;

- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн;

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;

- укладывать тротуарную плитку;

- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;

- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей;

- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;

- осуществлять смену облицованных плиток;

- осуществлять ремонт плиточных полов;

знать:

- основы трудового законодательства;

- правила чтения чертежей;

- методы организации труда на рабочем месте;

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;

- основы экономики труда;

- правила техники безопасности;

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;

- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных поверхностей;

- способы установки и крепления фасонных плиток;

- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток;

- способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную облицовку;

- правила приготовления растворов вручную;

- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых растворов;

- виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки;

- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;

- виды и назначение облицовок;

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой;

- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей;

- правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;

- способы установки и крепления фасонных плиток;

- способы облицовки марблитом;

- способы декоративной облицовки;

- требования, предъявляемые к качеству облицовки;

- правила техники безопасности;

- правила ремонта полов и смены облицованных плиток

| № виды работ | Виды работ | Тематика заданий по виду работ производственной практики | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение штукатурных работ |  |  | 36 |
| 5-1 | Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ | 1.Подготовка камневидных, бетонных, металлических и стыков разнородных поверхностей 2.Провешивание поверхностей отвесом, правилом с уровнем. устройство марок и маяков. 3.Приготовление обычных растворов и растворов из сухих смесей вручную и механизированным способм | 6 6 6 |
| 5-2 | Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. | 1 Оштукатуривание колон, пилястр, ниш. Оштукатуривание оконных и дверных откосов | 6 |
| 5-3 | Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей | 1.Выполнение различных видов декоративной штукатурки, отделка поверхности фактурной штукатуркой | 6 |
| 5-4 | Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей | 1,Ремонт штукатурки | 6 |
| Выполнение малярных работ |  |  | 36 |
| 5-6 | Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ. | 1 Подготовка и обработка оштукатуренной поверхности стен , железобетонных панелей и настилов под водные окраски . 2 Приготовление малярных составов под окрашивание неводными составами и водными | 6 6 |
| 5-7 | Окрашивание поверхностей малярными составами и оклеивание стен обоями | 1. Окраска поверхностей водными и неводными составами 2.Декоротивная отделка поверхностей. Окраска фасадов водными и неводными составами. 3 Оклеивание поверхностей стен флизелиновыми обоями | 6 6 6 |
| 5-8 | Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. | 1 Ремонт окрашенных и оклеенных обоями поверхностей | 6 |
| Выполнение облицовочных работ плитками и плитами |  |  | 144 |
| 5-10 | Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ | 1 Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских при выполнении плиточных работ. 2. Подготовка разновидных поверхностей под облицовку и настилку полов, устройства частичного выравнивающего слоя штукатурной смесью 3 Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей 4 Приготовление растворов, сухих смесей и мастик вручную, механизированным способом. Контроль качества выполненных работ 5.Определение уровня чистого пола с помощью лазерного уровня ,строительного уровня ,гидроуровня 6. Расчет объемов работ, определение пригодности применяемых материалов сортировка калибровка 7. Резка керамической плитки по рабочему чертежу вручную на две равные части; косой и диагональный разрез; резка угловой выемки; криволинейные линий 8.Резка керамической плитки по рабочему чертежу вручную овальных и круглых отверстий в керамической плитке 9. Резка керамической плитки механизированным способом на электрическом станке 10.Резка керамической плитки по рабочему чертежу механизированным способом с элементами мозаики | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 5-11 | Тема 9. Выполнение облицовочных работ вертикальных поверхностей | 1. Облицовка участка стены с «зеркалом» и симметричным распределением плитки цокольного ряда 2 Облицовка керамической плиткой внутреннего и внешнего углов 3. Облицовка керамической плитки вертикального и горизонтального короба для трубы 4 Облицовка керамической плиткой вертикального выступа в виде колонны 5 Облицовка керамической плиткой вертикального выступа в виде колонны с двухстороннем коробом для трубы | 6 6 6 6 6 |
| 5-12 | Выполнение облицовочно - плиточных работ повышенной сложности | 1.Облицовка вертикальной и горизонтальной поверхности с элементами мозаики | 6 |
|  | Ремонт облицованных вертикальных поверхностей | 8.Ремонт облицованных вертикальных поверхностей | 6 |
| 5-13 | Выполнение облицовочных работ горизонтальных поверхностей | 1. Выполнение выравнивающих стяжек с заданным уклоном 2.Укладка плиточного пола керамической плиткой способом «вразбежку» 3. Укладка плиточного пола керамической плиткой способом «шов в шов » 4. Диагональная настилка керамических плиток на пол с установкой фриза и элементов мозаики 5. Укладка напольных керамических плиток на бесшовном полу с уклоном -2 % | 6 6 6 6 6 |
| 5-14 | Ремонт облицованных горизонтальных поверхностей | 1.Ремонт облицованных горизонтальных поверхностей | 6 |
| 5-15 Дифференцированный зачёт |  |  | 6 |
| Всего |  |  | 216 |

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям, служащих

Столяр строительный

Количество часов по учебной практики 72 часов.

Цели и задачи учебной практики

Базовая часть

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Выполнения столярных работ.

уметь: Выполнять основные операции по обработке древесины резанием, вырабатывать шиповые соединения, производить поэлементную и укрупненную сборку столярных изделий. Производить отделку изделий лаками и красками.

Приёмы работы с ручными инструментами

знать: Основные сведения о свойствах древесины и материалов на её основе. Правила их подбора применения и хранения.

и электрифицированными инструментами. Правила поэлементной и укрупненной сборки изделий с соединением на клее и металлическими крепежами. Способы нанесения лаков и красок

Вариативная часть

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:

иметь практический опыт:

- Планирования и проектирования производства работ столярного цикла

- уметь:

- Читать чертежи.

- Составлять калькуляции и технологические карты.

- Организовывать производственный процесс.

знать:

- Основы конструирования столярных изделий.

- Основы нормирования труда, методы безопасного ведения работ.

| Виды работ | Тематика заданий по виду работ | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Введение в профессию. | 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. | 6 |
| Раздел 2. Ручная обработка древесины. | 2.1 Обучение безопасным приемам работы в мастерской. Подготовка пил к работе по обработке древесины. Изготовление образцов заготовок пилением и строганием. 2.2 Подготовка ручных рубанков к работе. Правильная заточка ножей. Строгание древесины. | 6 6 |
| Раздел 3. Основные виды столярных соединений. | 3.1 Долбление сквозных и несквозных отверстий. Изготовление шиповых угловых соединений. Изготовление серединных сопряжений «Соединение деталей по ширине». 3.2 Нагельные угловые соединения. Ручное сверление сквозное и несквозное. | 6 6 |
| Раздел 4. Обработка древесины электофицированным инструментом. | .4.1 Использование ручных электрических пил. 4.2 Использование электрических лобзиков для обработки черновых криволинейных поверхностей. электрорубанков. | 6 6 |
| Раздел 5 Столярно-монтажных работы. | 5.1 Врезка навесов Врезка замков | 6 |
| Раздел 6 Ремонт столярных изделий | 6.1Восстановление столярных соединений. Восстановление соединений на метизах | 6 |
| Раздел 7. Выполнение столярных работ. | 7.1 К.Р Изготовление «Толкателей» для форматно-раскройного станка. 7.2К.Р Изготовление корпуса ящика на шиповых соединениях «Ласточкин хвост». | 6 6 |
| Дифференцированный зачет |  | 6 |
| итого |  | 72 |

Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций при прохождении учебной и практики

| Результаты (освоенные профессио-нальные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных изделий | Рациональность выбора ручного столярного инструмента, исходя из поставленной задачи. Соблюдение технологической последовательности подготовки инструмента к работе. Соблюдение техники безопасности. Соответствие подготовленного инструмента технологическим требованиям, предъявляемым к ручному столярному инструменту | защита и экспертная оценка выполнения практических работ; и изделий. зачет по производственному обучению и учебной практике; -итоговая аттестация по модулю в форме зачета |
| ПК 5.2 Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности | Соблюдение технологической последовательности выполнения приемов работы ручным столярным инструментом. Рациональность организации рабочего места в соответствии с безопасностью выполняемых работ. Правильность и полнота формулирования правил безопасности работ. Рациональность выбора приемов работы ручным столярным инструментом. | зачет по производственному обучению и учебной практике; -итоговая аттестация по модулю в форме зачета |
| ПК 5.3 Выполнять столярно-монтажные работы. | Чтение инструкционно -технологической документации. Рациональность организации рабочего места в соответствии с безопасностью выполняемых работ; Соблюдение технологической последовательности выполнения элементов столярных соединений. Соблюдение технологической последовательности при сборке столярных соединений. Правильность и полнота формулирования правил безопасности работ. Соблюдение технологической последовательности контроля качества выполненного столярного соединения. Выполнять столярно-монтажные работы. | защита и экспертная оценка выполнения практических работ; и изделий. зачет по производственному обучению и учебной практике; -итоговая аттестация по модулю в форме зачета |
| ПК 5.4 Производить ремонт столярных изделий | Чтение инструкционно -технологической документации. Рациональность организации рабочего места в соответствии с безопасностью выполняемых работ; Соблюдение технологической последовательности выполнения элементов столярных соединений. Соблюдение технологической последовательности при сборке столярных соединений. Правильность и полнота формулирования правил безопасности работ. Производить ремонт столярных изделий | защита и экспертная оценка выполнения практических работ; и изделий. зачет по производственному обучению и учебной практике; -итоговая аттестация по модулю в форме зачета |

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям, служащих

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий.

| Результаты обучения (освоенный практический опыт) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. | Текущий и промежуточный контроль: оценивание практической работы |
| Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. | Текущий и промежуточный контроль: |
| Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. | оценивание практической работы |
| Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей | Текущий и промежуточный контроль: |
| Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. | оценивание практической работы |
| Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. | Текущий и промежуточный контроль: |
| Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. | оценивание практической работы |
| Выполнять подготовительные работ при производстве малярных работ; | Текущий и промежуточный контроль: |
| Окрашивать поверхности малярными составами; | оценивание практической работы |
| Оклеивать поверхности различными материалами; | Текущий и промежуточный контроль: |
| Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. | оценивание практической работы |
| Итоговый контроль: | Экзамен по профессиональному модулю |

Общие компетенции

Формы и методы контроля и оценки результатов  обучения  позволяющие  проверить у обучающихся не только формирование  профессиональных  компетенций, но и развитие общих компетенций  обеспечивающих их умения.

| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических, при выполнении работ по учебной практике |
| --- | --- | --- |
| ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка на практических при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | эффективное выполнение профессиональных задач, проявление ответственности за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка на практических, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста | демонстрация навыков использования информационно - коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | эффективное выполнение профессиональных задач, проявление ответственности за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка на практических, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | эффективное выполнение профессиональных задач, проявление ответственности за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка на практических, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности | эффективное выполнение профессиональных задач, проявление ответственности за результаты своей работы | Экспертное наблюдение и оценка на практических, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических при выполнении работ по учебной практике |
| ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по учебной практике |

профессия 18560 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»

для специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (квалификация «техник)

УП.05 Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"»

1.1. Цели и задачи учебной практики– требования к результатам освоения практических занятий

Цели и задачи учебной практики -  освоение основного вида профессиональной деятельности, в том числе:

| Иметь практический опыт: | Планирование обхода и осмотра на основании сменного задания |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и арматуре и оценка возможности ее устранения |
|  | Выявление при обходе и осмотре наличия неисправностей оборудования и приборов и оценка возможности их устранения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке в случае выявления неисправностей |
|  | Оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Устранение течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение обслуживания повысительных и пожарных насосов |
|  | Очищение от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Устранение местных непрогревов с промывкой нагревательных приборов и участков трубопроводов |
|  | Устранение воздушных пробок в системе отопления |
|  | Очистка грязевиков, воздухосборников |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнение обслуживания циркуляционных насосов |
|  | Очистка от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических приборах |
|  | Устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединения санитарно-технических приборов к трубопроводу |
|  | Восстановление крепления трубопроводов системы водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов |
| Уметь | Определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Определять наличие течи в трубопроводах и арматуре |
|  | Выявлять и оценивать неисправности оборудования и приборов |
|  | Устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять технологические приемы технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать степень прогрева отопительных приборов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Оценивать состояние трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов |
|  | Определять наличие утечек и засоров |
|  | Выполнять подчеканку раструбов канализационных труб |
|  | Выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов |

1.2. Количество часов на освоение программы учебной практики

Учебная нагрузка обучающегося - 36 часов.

2.      РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"» в том числе квалификационными профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Перечень общих компетенции

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 03 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 04 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 06 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 07 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 08 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 09 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. |

Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК 4.1. | Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей |
| ПК 4.2. | Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
| ПК 4.3. | Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения |
| ПК 4.4. | Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |

3.      ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.   Тематический план учебной практики УП.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"»

| Код и наименование учебной практики | Коды общих и профессиональных компетенций | Наименования разделов учебной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УП.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"» | ПК 4.1 | Раздел 1. Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей. | 6 |
|  | ПК 4.2 | Раздел 2. Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | 6 |
|  | ПК 4.3 | Раздел 3. Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения. | 12 |
|  | ПК 4.4 | Раздел 4. Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. | 12 |
| Всего: |  |  | 36 |

3.2. Содержание учебной практики УП.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"»

| Наименование тем учебной практики | Содержание учебно-практических занятий обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1.1 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей. | -Планирование обхода и осмотра на основании сменного задания - Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда - Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием - Выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и арматуре и оценка возможности ее устранения - Выявление при обходе и осмотре наличия неисправностей оборудования и приборов и оценка возможности их устранения - Информирование работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке в случае выявления неисправностей - Оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем и оборудования | 6 |
| Тема 2.1 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. | - Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда - Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда - Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием - Устранение течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Выполнение обслуживания повысительных и пожарных насосов - Очищение от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода - Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке | 6 |
| Тема 3.1 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения. | - Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда - Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда - Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием - Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре системы отопления и горячего водоснабжения - Устранение местных непрогревов с промывкой нагревательных приборов и участков трубопроводов - Устранение воздушных пробок в системе отопления - Очистка грязевиков, воздухосборников - Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения - Выполнение обслуживания циркуляционных насосов - Очистка от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения - Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке | 12 |
| Тема 4.1 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. | - Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда - Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда - Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием - Устранение засоров в трубопроводах и санитарно-технических приборах - Устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединения санитарно-технических приборов к трубопроводу - Восстановление крепления трубопроводов системы водоотведения, внутренних водостоков - Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов - Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке | 12 |
| ИТОГО |  | 36 |

# 3 условия реализации Рабочей программы УЧЕБной

# практики

# 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной практики

# Модуль:

# ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений.

# ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.

# ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям, служащих

# По специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной мастерской.

Оборудование  рабочих мест мастерской отделочных строительных работ:

Оборудование  рабочих мест малярной  мастерской:

-рабочие места по количеству учащихся;

-рабочее место мастера п/о;

- классная доска;

-стенды, плакаты, наглядные пособия;

-квалификационная характеристика;

-стеллаж для хранения инструментов;

-раковина, сушка для рук, шкаф для одежды;

-емкость для раствора;

-применяемый инструмент и приспособления;

-инструкционно-технологические карты;

-технологическая документация;

-дидактические материалы;

-образцы строительных конструкций;

-макеты, стенд для наглядности конструктивных элементов;

-электронные технологические карты по всем темам курса;

-вытяжная и приточная вентиляция;

-инструкции по технике безопасности;

-аптечка первой помощи при несчастных случаях

Инструмент, инвентарь, приспособления:

линейка, транспортир, теодолит, нивелир, строительные материалы и изделия, штукатурный ковш,

штукатурная лопатка, полутерки, гладилки, кисти ручник, щетка металлическая, терка, сокол  штукатурный,

фасонные полутерки,  рулетка,  ведра,  отвес, уровни, перфоратор, зубила,  молоток металлический, отрезовка,

бучарда,  угольники,  правило,  маяки, малки, шаблоны,  растворный строительные  ящик,  стандартный эталонный конус, бетономешалка, затирочная машина, цикли,  рулетка, кисть маховая, валик, ванночка для валика, краскопульт, шпатель большой и маленький, ёмкость для шпаклёвки, краскотерка, наждачная бумага, компрессор, пистолет распылитель, шнур, ножницы, резиновый валик, щётка для разглаживания обоев, отвес линейка, роликовый нож, кисть филёнчатая, кисть торцовка, резиновый узорчатый валик, пластмассовый зубчатый валик, трафареты, кисти флейцы, гладилки, кисти,  отвес,  троянка, зубчатка,  мастерок, уровень, плиткорез, контрольная рейка, маячные рейки, киянка,

зубчатые  шпателя, уровни, шнур причалка, водяной уровень, дрель с насадкой.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное обеспечение организации и проведение учебной практики

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 965 от 11.08.2014

- Учебный план по специальности.

- Положение об учебной производственной практике студентов осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования.

- Методические рекомендации по планированию и организации учебной производственной практики по оценочным материалам в условиях действия ФГОС СПО, разработанные образовательным учреждением.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий

Основные источники

1. Соколов Г.В. Технология и организация строительства – М.:Академия, 2015.- 528с.

2. Комков В.А. , Техническая эксплуатация зданий и сооружений – М.:ИНФРА-М , 2013.- 287 с.

3. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия – М.: Академия 2015.- 287 с.

4. Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий – М.: Академия 2015.- 283 с.

5. Русанова Т.Г., Абдулмажидов Х.А. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. М.: Академия,2015 г.- 350с.

6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. М.: Академия 2012г - 280с.

Дополнительные источники:

1. Под ред. Меркурьева А.А. Градостроительный кодекс Российской Федерации -М.:«Эксмо», 2016 г.- 208с.

2. Харитонов В.А. Основы организации и управления в строительстве: учебник для строительных вузов,- М.:Академия, 2013.

3. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя. - Ростов-на-Дону «Феникс», 2015г-537с.

4. Нойферт Э. Строительное проектирование,- М.:Архитектура-С, 2013г.

5. Долгун А.И. Строительные конструкции - М.: Академия 2012г.- 426с.

6. Сербин Е.П. Строительные конструкции. Практикум. – М.: Академия, 2014г.-253с.

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе КГТК в учебной мастерской. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям, служащих

По специальности 270802. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля, учебных дисциплин:

ОП.01 Основы материаловедения

ОП.02 Основы электротехники

ОП.03 Основы строительного черчения

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Непосредственное руководство учебной практикой в колледже осуществляют:

-преподавателем профессиональных циклов, имеющие высшее образование

-мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным

# Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной практики

УП.05 «Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

Реализация программы учебной практики требует наличия:

-  мастерской слесарной;

- мастерской санитарно-технической;

- рабочих мест;

- необходимого оборудования и технологического оснащения рабочих мест;

- стендов (плакатов) по охране труда.

# 3.2. Информационное обеспечение практики. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1 Печатные издания

Основные источники:

1.      Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5..

2.      Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. Варфоломеев, Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное образование).

3.      Краснов, В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха : учеб. пособие / В.И. Краснов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – (Среднее профессиональное образование).

4.      Кокорин, О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений : учебник / О.Я. Кокорин. – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 218 с. – (Среднее профессиональное образование).

5.      Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).

6.      Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 183 с. – (Среднее профессиональное образование).

7.      Сокова, Д.С. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник / С.Д. Сокова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование).

8.      Сомов, М.А. Водоснабжение: Учебник /М.А. Сомов, Л.А. Квитка – М.: ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.      Фокин, С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  368 с.

Нормативно-техническая литература:

1.      ГОСТ 22270-76. (СТ СЭВ 2145-80) Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1993, - 68 с.

2.      ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: Издательство стандартов, 1983, - 6 с.

3.      СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.

4.      СП 60.13330.2012. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Минрегион России, 2012. – 62 с.

5.      СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.

6.      СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.

7.      СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.

8.      СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.

9.      СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.

10.  СП 124.13330.2012.  СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 78 с.

11.  СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. – М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1990. – 48 с.

Отечественные журналы:

1.      Водоснабжение и санитарная техника

2.      Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика (АВОК)

3.      Сантехника Oтопление Кондиционирование

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.      Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1834A2F4-C94C-4D28-BFC2-4B2E11982AC0.

2.      Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-8E196E7605E0.

3.      www.best-stroy.ru/gost

# 3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю специальности) является получения первичных профессиональных навыков на практических занятиях  в рамках профессионального модуля «ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Учебная практика реализуется концентрированно в мастерских учебного заведения.

3.4. Кадровое обеспечение практики.

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели и мастера производственного обучения.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны иметь опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих прохождение учебной практики:

- обязательное наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего 18560 "Слесарь-сантехник"».

-  опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы;

-  стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в три года.

4.      КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером производственного обучения или преподавателем в процессе проведения учебно-практических занятий и практических работ, с помощью рейтинга, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

По завершению учебной практики проводится дифференцированный зачет. Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена.

Основными показателям результатов подготовки являются освоения профессиональных компетенций:

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей | - точность и скорость чтения рабочих чертежей; - навыки работ по подготовке к осмотру систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - выбор методов и приемов осмотра систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях и в ходе учебной и производственной практики. Квалификационный экзамен |
| ПК 4.2 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | - точность и скорость выполнения подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей к текущему техническому обслуживанию системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода в соответствии с проектом производства работ - навыки работ по подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к текущему техническому обслуживанию системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях и в ходе учебной и производственной практики. Квалификационный экзамен |
| ПК 4.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения | - точность и скорость выполнения подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей к текущему техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения в соответствии с проектом производства работ - навыки работ по подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к текущему техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения |  |
| ПК 4.4 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | - точность и скорость выполнения подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей к текущему техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов в соответствии с проектом производства работ - навыки работ по подготовке инструмента, оборудования, узлов и деталей к текущему техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов | Наблюдение и оценка деятельности на практических занятиях и в ходе учебной и производственной практики. Квалификационный экзамен |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты обучения (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей специальности. Положительная динамика результатов учебной деятельности. |
| ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбор и применение методов и способов решения поставленных учебных задач. Своевременность сдачи практических и самостоятельных работ. Соответствие выполненных заданий условиям и рекомендациям по их выполнению. |
| ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Решение поставленных стандартных и нестандартных учебных задач. Проявление ответственности за результаты своей работы. |
| ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Поиск и анализ актуальной информации, необходимой в решении профессиональных задач. |
| ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация использования современных информационных технологий в процессе профессиональной деятельности. |
| ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Демонстрация коммуникабельности при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, руководителями производственной практики. |
| ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | Проявление ответственности за работу подчиненных. Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной работы. |
| ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Повышение личностного и квалификационного уровня. |
| ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Готовность к инновациям в области профессиональной деятельности; адаптация. |
| ОК-10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. | Соблюдение техники безопасности в профессиональной деятельности. |